АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТАРАСОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.07.2023 г.                                           № 53                            х. Верхний Митякин

Об обеспечении требований пожарной безопасности

в период уборки урожая и заготовки кормов

на территории Красновского сельского поселения

В целях предотвращения чрезвычайных ситуаций и обеспечения противопожарной безопасности в период уборки урожая, Администрация Красновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Рекомендовать для повсеместного исполнения всеми сельхозтоваропроизводителями  комплекса мероприятий по противопожарной безопасности:

- До начала уборки урожая:

- все задействованные лица должны пройти противопожарный инструктаж, а вся уборочная техника, включая и привлеченную, должна быть оснащена первичными средствами пожаротушения, (комбайны всех типов и тракторы - двумя огнетушителями, одной штыковой лопатой,  двумя метлами, одной пожарной хлопушкой) оборудованы исправными искрогасителями и иметь отрегулированные системы питания, зажигания, смазки;

- перед созреванием колосовых поля в местах их прилегания к лесным массивам и лесополосам, автомобильным и железнодорожным дорогам должны быть обкошены и опаханы полосой шириной не менее 1м.;

- уборка зерновых должна начинаться с разбивки хлебных массивов на участки площадью не более 50 га. Между участками должны делаться прокосы шириной не менее 8 м. Скошенный хлеб с прокосов немедленно убирается. Посредине прокоса делается пропашка шириной не менее 1 м.;

- временные полевые станы необходимо располагать не ближе 100м. от хлебных массивов, площадки полевых станов, зернотоков опахиваются полосой шириной не менее 4 м.;

- в непосредственной близости от убираемых массивов площадью более 25 га. необходимо иметь наготове трактор с плугом для опашки зоны горения в случае пожара и приспособленную технику с емкостью для воды;

- не разрешается сжигание стерни, пожнивных остатков, применение открытого огня и разведение костров;

- зернотока необходимо располагать от зданий сооружений не ближе 50 м., а от хлебных массивов – 100 м.;

- в период уборки зерновых культур и заготовки кормов запрещается заправка автомашин, тракторов, комбайнов и другой техники в ночное время в полевых условиях;

- в полевых условиях хранение и заправка нефтепродуктами должна осуществляться на специальных площадках, очищенных от сухой травы, горючего мусора и опаханных полосой шириной не менее 4 м. или на пахоте на расстоянии 100 м. от токов, стогов сена и соломы, хлебных массивов и не менее 50 м. от строений;

- измельченные послеуборочные остатки необходимо заделать в почву согласно соответствующим рекомендациям, а оставшиеся копны соломы необходимо стянуть на край поля, заскирдовать и опахать шириной не менее 4м.

2.   Объекты хранения зерновых культур и грубых кормов должны соответствовать противопожарному состоянию и иметь первичные средства пожаротушения.

3.  Организовать ежедневное патрулирование полей уборки зерновых культур.

4.  Разместить данное постановление на информационных стендах и довести до заинтересованных лиц.

5.        Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Красновского сельского поселения                                   Л.Н. Михайленко