АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТАРАСОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

30.10.2020 г.                                           № 37                        х. Верхний Митякин

Об установлении норм расхода топлива на автомобили

Администрации Красновского сельского поселения

Руководствуясь Распоряжением Минтранса РФ от 14.03.2008 N АМ-23-р
"О введении в действие методических рекомендаций "Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте"

- Утвердить базовую норму расхода топлива на 100км пробега:

для KIA Rio 1,6 – 8,1 литра, для ЛАДА ПРИОРА 217030 – 8,2 литра.

- Утвердить срок действия зимних надбавок к базовой норме расхода

в зимний период эксплуатации автомобильного транспорта ежегодно

с 15 ноября по 15 марта, т.е. протяженностью 4 календарных месяца.

- Утвердить величину надбавок в зимний период эксплуатации

автомобильного транспорта в размере 7%.

- Нормы расхода топлив повышаются при следующих условиях.

- Работа автотранспорта на дорогах общего пользования I, II и III категорий со сложным планом (вне пределов городов и пригородных зон), где в среднем на 1 км пути имеется более пяти закруглений (поворотов) радиусом менее 40 м (или из расчета на 100 км пути - около 500) - 10%, на дорогах общего пользования IV и V категорий - 30%.

- Работа автотранспорта в городах с населением:

свыше 3 млн. человек -  25%;

от 1 до 3 млн. человек -  20%;

от 250 тыс. до 1 млн. человек -  15%;

от 100 до 250 тыс. человек -  10%;

до 100 тыс. человек в городах, поселках городского типа и других крупных населенных пунктах (при наличии регулируемых перекрестков, светофоров или других знаков дорожного движения) -  5%.

- Для автомобилей, находящихся в эксплуатации более 5 лет с общим пробегом более 100 тыс. км, -  5%; более 8 лет с общим пробегом более 150 тыс. км - 10%.

- При работе в чрезвычайных климатических и тяжелых дорожных условиях в период сезонной распутицы, снежных заносов, при сильном снегопаде и гололедице, наводнениях и других стихийных бедствиях для дорог I, II и III категорий -  35%, для дорог IV и V категорий - 50%.

- При использовании кондиционера или установки "климат-контроль" при движении автомобиля -  7% от базовой нормы.

- При использовании кондиционера на стоянке нормативный расход топлива устанавливается из расчета за один час простоя с работающим двигателем, то же на стоянке при использовании установки "климат-контроль" (независимо от времени года) за один час простоя с работающим двигателем -  10% от базовой нормы.

- В зимнее или холодное (при среднесуточной температуре ниже +5 °C) время года на стоянках при необходимости пуска и прогрева автомобилей устанавливается нормативный расход топлива из расчета за один час стоянки (простоя) с работающим двигателем - 10% от базовой нормы.

- Признать утратившим силу распоряжение от 28.06.2013 года № 37 «Об установлении норм расхода топлива на автомобили Администрации Красновского сельского поселения».

- Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главного специалиста сектора экономики и финансов Администрации Красновского сельского поселения (Задириеву О.А.)

Глава Администрации

Красновского сельского поселения                                           Г.В. Бадаев