АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТАРАСОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.10.2025 года	                                    № 70                  х. Верхний Митякин

Об утверждении схемы теплоснабжения

муниципального образования «Красновское сельское поселение»

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 6 Федерального закона
от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», руководствуясь Уставом Красновского сельского поселения, Администрация Красновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить схему теплоснабжения муниципального образования «Красновское сельское поселение» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Красновского сельского поселения				Л.Н. Михайленко

Приложение к постановлению

Администрации Красновского

сельского поселения

от 14.10.2025г. № 70

ВВЕДЕНИЕ

Схема теплоснабжения - документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Цель разработки – удовлетворение спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечение надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономическое стимулирование развития систем теплоснабжения и внедрение энергосберегающих технологий.

Схема теплоснабжения на период до 2036 года Красновского сельского поселения включает первоочередные мероприятия по развитию централизованных систем теплоснабжения, обеспечению энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами, и экологической безопасности теплоснабжения, обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Красновском сельском поселении.

Схема теплоснабжения Красновского сельского поселения разработана на основании следующих документов:

1. Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ «О теплоснабжении».

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. N 154 г. Москва «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

3. Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения, утвержденных приказом Минэнерго России и Минрегиона России от 29 декабря 2012 года N 565/667.

4. Генеральный план Красновского сельского поселения Тарасовского района.

5. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06 мая 2011 года № 204. «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

6. СНиП 23-01-99 (2002) Строительная Климатология с изменениями от 24 декабря 2002 года.

7. СНиП 41.02–2003 «Тепловые сети».

8. ТСН 23-339-2002 «Энергетическая эффективность жилых и общественных зданий. Нормативы по энергопотреблению и теплозащите».

9. СНиП II-35–76 Котельные установки.

10. СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов.

11. Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808) с изменениями и дополнениями от 31 декабря 2015 г., 23 мая, 12 июля, 24 ноября, 26 декабря 2016 г., 18 января, 4 февраля 2017 г.

12. МДК 4-05.2004. Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения, утв. заместителем Председателя Госстроя России 12.08.2003 г.

13. РД 153-34.0-20.523-98 Часть II «Методические указания по составлению энергетической характеристики водяных тепловых сетей по показателю «тепловые потери».

14. Генеральный план и изменения в генеральный план Красновского сельского поселения Тарасовского района.

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Общие сведения об Красновском сельском поселении:

Красновское сельское поселение расположено в западной части Тарасовского района на севере Ростовской области. В состав Красновского сельского поселения входят:

1) хутор Верхний Митякин – административный центр;

2) поселок Верхнетарасовский;

3) поселок Весенний;

4) хутор Донецкий;

5) хутор Красновка;

6) хутор Нижнемитякин;

7) разъезд им. Сутормина;

8) поселок Холмы.

Красновское сельское поселение граничит с несколькими объектами.    На западе соседствует с землями Войковского сельского поселения.
Протяжённость границы составляет около 9 километра. На юге поселение
граничит с Зеленовским сельским поселением. Протяжённость границы равна примерно 11 километров. На востоке граничит с Тарасовским сельским поселениеми , протяжённость границ равна около 10 километров.  На севере граничит с Миллеровским районом, граница с ними составляет около 15 километров. 
 	На территории сельского поселения имеется 1 средняя
общеобразовательная школа, 1 основная общеобразовательная
школа, 2 детских дошкольных образовательных учреждений, стадион, 3 СДК, 1 сельский клуб, 3 библиотеки, мемориальный музей, аптека, МУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов».
На территории поселения расположена Тарасовская Нефтеперекачивающая станция, АО «Леновское» и  сельхоз товаропроизводители такие как ЗАО «РУСЬ», ЗАО «НАДЕЖДА» и ряд Крестьянско-фермерских хозяйств.

Общая характеристика Красновского сельского поселения:

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Существующее положение | Проектное положение на 1- ю очередь | Проектное положение на расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Территория в границах сельского поселения в том числе: | га | 473,6 |  |  |
| 1.1 | земли сельскохозяйственного назначения | га | 447,9 |  |  |
| 1.2 | земли населённых пунктов | га | 25,7 |  |  |
| 1.3 | земли производственно коммунального назначения, энергетики, транспорта, связи, земли специального назначения | га |  |  |  |
| 1.4 | земли лесного фонда | га |  |  |  |
| 1.5 | земли водного фонда | га |  |  |  |
| 1.6 | земли прочие | га |  |  |  |

Климатические условия Красновского сельского поселения:
 	Красновское сельское поселение расположено на севере Тарасовского района Ростовской области, на
границе с Миллеровским районом. Площадь поселения равна 473600 км²,
Протяжённость поселения с севера на юг (по широте крайней северной точки) равна примерно 50 км. Расстояние с запада на восток (по долготе крайней западной точки около 39км  Центр — х. Верхний Митякин.
Климат средне континентальный с резкими колебаниями температуры
воздуха в течение года. Для климата поселения характерны частые восточные ветры, которые в теплый период года часто несут суховеи.
Натерритории поселения отмечается обилие солнечного света и тепла. В течение года продолжительность солнечного
сияния изменяется в значительных пределах, достигая наибольших
показателей в июле (303-330ч.) и минимальных в декабре (31-42ч.). В тёплый
период года солнце светит в течение 60–70% светового дня, а зимой всего 14-
17% (декабрь). Прямая солнечная радиация составляет 2549-2683МДж/м2 с
максимумом в июле – (384-461МДж/м2) и минимумом зимой – до 17МД/м2.
Характерны широтные переносы воздушных масс с Атлантического океана,
меридиональные северные и южные переносы, а также процессы
выхолаживания или прогревания над подстилающей поверхностью.
Для территории характерно преобладание антициклонов (64,1%), с которыми
связана преимущественно ясная, солнечная погода и реже (в зимний период)
– пасмурная с моросящими осадками, туманами, гололёдом и низкой
облачностью. Повторяемость циклонов в среднем составляет 131день или
35,9%. Наиболее часты они в январе, июне и июле – до 13-14дней в месяц. В
тёплый период циклоны сопровождаются ливнями и грозами, а в холодное
время формируется обширная зона обложных осадков. Более резкие
изменения погоды связаны с выходами южных циклонов. Зимой они
сопровождаются интенсивными потеплениями, значительными осадками,
метелями, нередко гололёдом; летом с ними связаны ливни и грозы, а в
переходные сезоны – обильные обложные дожди.
Среднегодовая температура воздуха на территории Красновского сельского поселения района составляет 9ºС. Наиболее теплым месяцем является июль, наиболее холодным - Февраль. На температуру воздуха оказывает влияние рельеф, а именно высота места. Температура всегда выше на возвышенных
территориях. Рельеф территории Красновского сельского поселения- равнина
 	Существующее состояние теплоснабжения:
 	Теплоснабжение жилых, общественных зданий и учреждений на
территории Красновского сельского поселения осуществляется 
от индивидуальных источников теплоснабжения. Половина
потребителей имеет индивидуальные котлы на газовом топливе. Кроме этого,
имеется и печное отопление.

- х. Верхний Митякин  1 блочная котельная, которую эксплуатирует Тарасовские Теплосети. Котельная обслуживает Красновскую среднюю
общеобразовательную школу, ДС (дошкольное учреждение) обеспечивается
тепловой энергией от отопительных котлов на газовом топливе;
- п. Весенний: индивидуальная жилая застройка обеспечивается
тепловой энергией децентрализовано от отопительных котлов
на газовом топливе и печей на угольном топливе, Весеннинская ООШ газовый индивидуальный котел, Весеннинский ДС индивидуальный котел на твердом топливе;

- хутор Нижнемитякин: индивидуальная жилая застройка и большая часть
мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей
обеспечиваются тепловой энергией децентрализовано от
отопительных котлов на газовом топливе и печей на угольном
топливе;

- п. Верхнетарасовский, х. Красновка, п. Холмы, х. Донецкий-
индивидуальная жилая застройка мелкие общественные и коммунально-бытовые потребители обеспечиваются тепловой энергией децентрализовано от отопительных котлов  и печей на угольном
топливе;

Краткая характеристика системы теплоснабжения Красновского
сельского поселения:

| № котельной | Адрес котельной | Год ввода в эксплуа тацию | Наименование и количество основного оборудования | Устано вленная мощнос ть, Гкал/ч | Протяж енность теплов ых сетей, м | примечан ие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная МБОУ Красновская СОШ | Х. Верхний Митякин ул. Центральная, 139 | 2005 год | Котел Хопер-100А – 2шт. | 0,166 | 150 |  |
|  |  | 2005 год | Котел Хопер-100А – 3шт | 0,258 |  |  |

Сведения по приборам учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям:

| № п/п | Наименование потребителя | место установки | номер котельной | тип УУТЭ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБОУ КСОШ | у потребителя | 17 | ВКТ-7 |

Теплоносителем систем теплоснабжения от котельных для систем отопления и горячего водоснабжения Красновского сельского поселения является горячая вода со следующим температурным графиком 95 С0 /70 С0;
 	В Красновском сельском поселении представлена закрытая система
теплоснабжения. Процентное соотношение по типу прокладки от общей
протяженности тепловой сети в двухтрубном исчислении: надземная/
подземная.

Глава Администрации

Красновского сельского поселения                         Л.Н. Михайленко