АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТАРАСОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.07.2025 г.                                           № 58                           х. Верхний Митякин

Об обеспечении требований пожарной безопасности

в период уборки урожая и заготовки кормов на территории

Красновского сельского поселения

В целях предотвращения чрезвычайных ситуаций и обеспечения противопожарной безопасности в период уборки урожая Администрация Красновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Рекомендовать для повсеместного исполнения всеми сельхозтоваропроизводителями  комплекса мероприятий по противопожарной безопасности:

- все задействованные лица должны пройти противопожарный инструктаж, а вся уборочная техника, включая и привлеченную, должна быть оснащена первичными средствами пожаротушения, (комбайны всех типов и тракторы - двумя огнетушителями, одной штыковой лопатой, двумя метлами, одной пожарной хлопушкой) оборудованы исправными искрогасителями и иметь отрегулированные системы питания, зажигания, смазки;

- перед созреванием колосовых поля должны быть опаханы полосой шириной не менее 1 м, а в местах их прилегания к лесным массивам и лесополосам, автомобильным и железнодорожным дорогам должны быть обкошены и опаханы полосой шириной не менее 4 м;

- уборка зерновых должна начинаться с разбивки хлебных массивов на участки площадью не более 50 га. Между участками должны делаться прокосы шириной не менее 8 м. Скошенный хлеб с прокосов немедленно убирается. Посредине прокоса делается пропашка шириной не менее 1 м;

- временные полевые станы необходимо располагать не ближе 100 м от хлебных массивов, площадки полевых станов, зернотоков опахиваются полосой шириной не менее 4 м;

- в непосредственной близости от убираемых массивов площадью более 25 га необходимо иметь наготове трактор с плугом для опашки зоны горения в случае пожара и приспособленную технику с емкостью для воды;

- не разрешается сжигание стерни, пожнивных остатков, применение открытого огня и разведение костров;

- зернотока необходимо располагать от зданий сооружений не ближе 50 м, а от хлебных массивов – 100 м;

- в период уборки зерновых культур и заготовки кормов запрещается заправка автомашин, тракторов, комбайнов и другой техники в ночное время в полевых условиях;

- в полевых условиях хранение и заправка нефтепродуктами должна осуществляться на специальных площадках, очищенных от сухой травы, горючего мусора и опаханных полосой шириной не менее 4 м или на пахоте на расстоянии 100 м от токов, стогов сена и соломы, хлебных массивов и не менее 50 м от строений;

- измельченные послеуборочные остатки необходимо заделать в почву согласно соответствующим рекомендациям, а оставшиеся копны соломы необходимо стянуть на край поля, заскирдовать и опахать шириной не менее 4 метров.

2. Объекты хранения зерновых культур и грубых кормов должны соответствовать противопожарному состоянию и иметь первичные средства пожаротушения.

3.  Организовать ежедневное патрулирование полей зерновых культур.

4.  Обеспечить готовность пожарной и приспособленной техники.

5.  Не допускать выжигания пожнивых остатков на землях сельскохозяйственного назначения.

6. Разместить данное постановление на информационных стендах и довести до заинтересованных лиц.

7.   Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Красновского сельского поселения                                   Л.Н. Михайленко